Министерство образования Республики Беларусь

Белорусский национальный технический университет

Кафедра «Электротехника и электроника»

Отчет по лабораторной работе №1.2

По дисциплине «Электротехника и промышленная электроника»

«Линии электропередач постоянного тока»

Выполнил: студент гр. 106512  Махаринец А.А.

Проверил:			         Новикова Л.И.

Минск 2004

Цель работы: 1. Исследование режимов работы линии электропередачи;

2. Анализ влияния величины передаваемого напряжения на экономичность электропередачи;

3. Выбор сечения проводов линии.

Схема электрической цепи:

Rл/2

Rл/2

R2

Исходные данные:

| U1, В | P2, В | Rл, Ом |
| --- | --- | --- |
| 10 | 1,1 | 13 |

Таблица вычислений и измерений.

| Задано |  | Вычислено |  |  |  |  |  |  | Измерено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1, В | R2, Ом | I, А | U2, В | ΔU, В | P1,Вт | P2, Вт | ΔP, Вт | η | I, А | U2, В |
| 10 | ∞ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
|  | 65 | 0,13 | 8,31 | 1,69 | 1,30 | 1,08 | 0,22 | 0,83 | 0,15 | 8 |
|  | 26 | 0,26 | 6,62 | 3,38 | 2,60 | 1,72 | 0,88 | 0,66 | 0,25 | 6 |
|  | 13 | 0,38 | 5,06 | 4,94 | 3,80 | 1,92 | 1,88 | 0,51 | 0,40 | 4,5 |
|  | 6,5 | 0,51 | 3,37 | 6,63 | 5,10 | 1,72 | 3,38 | 0,34 | 0,55 | 3 |
|  | 2,6 | 0,64 | 1,68 | 8,32 | 6,40 | 1,08 | 5,32 | 0,17 | 0,65 | 1 |
|  | 0 | 0,77 | 0 | 10 | 7,70 | 0 | 7,70 | 0 | 0,75 | 0 |

U2(I)

P1(I)

Графики зависимостей U2, ΔU, P1, P2, ΔP,η = f(I)

ΔU(I)

P2(I)

ΔP(I)

η