БНТУ

Кафедра ЮНЕСКО «Э и ВИЭ»

Отчет

по лабораторной работе № 5

по курсу «Гидрогазодинамика»

« РЕЖИМЫ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ»

Выполнил студент гр. 106512     Махаринец А.А.

Проверил 			         Рекс А.Г.

Минск 2003

ЦЕЛЬ РАБОТЫ - экспериментальное установление существования ламинарного и турбулентного режимов течения жидкости, определение условий смены режимов.

Экспериментальная установка.

Режимы течения изучаются в прозрачной круглой трубе (7) (рис.5.2), вода в которую подается из напорного бака (3). Вода в бак подается насосом через патрубок (10) и уровень ее поддерживается постоянным с помощью перегородки (2) и свободного слива (1). В баке имеются успокоительные перегородки с отверстиями и термометр (4) для определения температуры жидкости. Скорость течения воды в трубе регулируется краном (9). Вода поступает в сливной бак, откуда насосом снова подается в напорный. Для визуализации потока служит бачок (5) с краской, расход которой регулируется краном (6).

# Расчетные формулы.

1. Средняя скорость течения жидкости Vср = Q/S (где S - площадь поперечного сечения трубы диаметра d:  S= d2/4).

2. Число Рейнольдса Re = Vсрd/.

Температура воды	t =20 0 С,   d  =1,0  10-2 м,  = 1,00710-6 м2/с

Таблица 5.1

| №№ п/п | Показания ротаметра дел. | Расход Q м3/с | Скорость Vср м/с | Число Re | Режим течения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 16  10-6 | 203,82 10-3 | 2024,0 | ламинарный |
| 2 | 9 | 18  10-6 | 229,30 10-3 | 2277,1 | ламинарный |
| 3 | 16 | 21  10-6 | 267,52 10-3 | 2656,6 | турбулентный |
| 4 | 30 | 26  10-6 | 331,21 10-3 | 3289,1 | турбулентный |

S=πd24=3,14⋅(1,0⋅10−2)24=7,85⋅10−5 м2

V1=Q1S=16⋅10−67,85⋅10−5=203,82⋅10−3м/с

V2=Q2S=18⋅10−67,85⋅10−5=229,30⋅10−3 м/с

V3=Q3S=21⋅10−67,85⋅10−5=267,52⋅10−3 м/с

V4=Q4S=26⋅10−67,85⋅10−5=331,21⋅10−3 м/с

Re1=Vср1⋅dν=203,82⋅10−3⋅1,0⋅10−21,007⋅10−6=2024,0

Re2=Vср2⋅dν=229,30⋅10−3⋅1,0⋅10−21,007⋅10−6=2277,1

Re3=Vср3⋅dν=267,52⋅10−3⋅1,0⋅10−21,007⋅10−6=2656,6

Re41=Vср4⋅dν=331,21⋅10−3⋅1,0⋅10−21,007⋅10−6=3289,1

Вывод. Экспериментально установили существование ламинарного и турбулентного режимов течения жидкости, определили условия смены режимов.