БНТУ

Кафедра ЮНЕСКО «Э и ВИЭ»

Отчет

по лабораторной работе № 6

по курсу «Гидрогазодинамика»

«УРАВНЕНИЕ БЕРНУЛЛИ»

Выполнил студент гр. 106512     Махаринец А.А.

Проверил 			         Рекс А.Г.

## Минск 2003

Цель работы - экспериментальная проверка уравнения Бернулли в трубе переменного сечения и определение потерь давления в ней.

Экспериментальная установка

Работа проводится на установке, подобной той, которая описана в работе №5, только вместо трубы постоянного диаметра установлена труба переменного сечения типа изображенной на рис.6.1. На прямолинейном участке трубы установлено местное сопротивление. Пьезометрический напор в жидкости определяется по показаниям пьезометрических трубок, выведенных на общий щит и установленных в разных сечениях трубы и по обе стороны местного сопротивления.

Геометрические характеристики системы и описание местного сопротивления приведены в "Техническом описании", прилагаемом к установке.

Расчетные формулы:

1. По измеренному расходу Q и известных диаметрах трубы d вычисляем средние скорости V = Q/S (S = d2/4) в тех сечениях трубы, где установлены пьезометры.

2.  Вычисляем гидродинамический V2/2g и полный H = V2/2g + p/g + z   напоры в этих сечениях.

- Данные измерений и вычислений занести в таблицу.

Показание ротаметра n = 96  (дел.)		Q = 1,36 · 10-5  м3/с

 =1000  кг/м3,	g =9,8  м/с2

Таблица

| Сечение | Диаметр сечения трубы | Площадь сечения трубы | Показания пьезометров (потенциальный напор) | Средняя скорость | Динамический напор V2/2g, | Полный напор Н, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм2 | мм | м/с | мм | мм |
| 1 | 15 | 176,7 | 363 | 0,07697 | 0,3 | 363,3 |
| 2 | 8 | 50,2 | 356 | 0,27 | 3,74 | 359,74 |
| 3 | 15 | 176,7 | 362 | 0,07697 | 0,3 | 362,3 |
| 4 | 8 | 50,2 | 351 | 0,27 | 3,74 | 354,74 |
| 5 | 15 | 176,7 | 354 | 0,07697 | 0,3 | 354,3 |

v=Qπd24

v1=QS1=1,36⋅10−5176,7⋅10−6=0,07697 м/с

v2=QS2=1,36⋅10−550,2⋅10−6=0.27092м/с

v122g=(0,07697)22⋅9,8⋅103=0,3 мм

v222g=(0,27092)22⋅9,8⋅103=3,74 мм

H=v22g+pρg+z

H1=v122g+pρg+z1=0,3+363=363,3 мм

H2=v222g+pρg+z2=3,74+356=359,74мм

H3=v122g+pρg+z3=0,3+362=362,3 мм

H4=v222g+pρg+z4=3,74+351=354,74 мм

H5=v122g+pρg+z5=0,3+354=354,3 мм

Напорная линия

Пьезометрическая линия

Вывод: экспериментально проверили уравнение Бернулли в трубе переменного сечения и определили потери давления в ней.